Использование нескольких микрофонов

Добавление микрофона производится через подраздел Камеры, кнопка Добавить.

В свойствах объекта Камера выбираем модель «(Общие драйвера) Microphone» и задаем Url для доступа к аудиопотоку Sprut.

Можно выбрать постоянную запись, но в таком случае даже при отсутствии данных будет производиться запись. Лучше выбрать «Запись по требованию» и настроить сценариями включение и выключение записи по факту наличия аудио данных в канале.

После добавления микрофонов, они станут доступны в режимах Наблюдение и Архив, но не в дереве камер, а в соответствующей панели. При этом для каждого микрофона можно включить/выключить воспроизведение и настроить громкость. Эти настройки привязываются к выбранному профилю просмотра (к сетке).

В архиве выбранные для прослушивания микрофоны индексируются цветом, которым данные по ним выводятся на шкалу времени.

Можно производить экспорт отдельно аудиопотока с микрофона. Это делается через контекстное меню панели Микрофоны.

Можно производить экспорт отдельно видео, либо видео+аудио через контекстное меню видеоячейки либо меню приложения Экспорт.

Для выбора нужного аудиопотока в мастере экспорта видеоархива есть вкладка Выбор источника звука.